# 这个文件夹是项目代码文件夹

下面是论文复现代码的相关内容

## 环境依赖配置（已经锁定代码运行环境）

### 解释器

- uv 3.14.0

## 依赖和包的版本都放在requirement.txt/requirement_uv.txt中了

## 核心算法框架设计说明（避免代码混乱，参数乱飞）

# 协同设计算法框架说明：隐私保护与阵型控制优化

本算法旨在通过交替凸搜索 (Alternating Convex Search, ACS) 方法，在满足预设稳态误差容忍度的前提下，协同优化多智能体系统的网络拓扑权重 W 与隐私参数 ϵ。

## 1. 配置管理模块 (SimulationConfig)

该模块集中管理算法运行所需的物理参数、优化约束及环境噪声。

- 核心参数设置:

  - 节点数量 N: 智能体集群的规模，默认为 10。

  - 步长 Γ: 定义为 1/(2N)，用于控制算法的更新频率。

  - 引理一参数: 包含容错率 σ=0.05 和最大偏移量 b=1，用于量化差分隐私噪声。

- 实验约束变量:

  - 容忍误差 eR: 系统对稳态误差的最大容忍上限。

  - 边预算 B: 通信网络中所有边权重的总和上限。

  - 隐私上限 ϵmax: 各节点允许的最大隐私泄露参数数组。

  - 环境噪声 s: 模拟外部不可控扰动的强度，设为 0.01。

## 2. 图论基础设施模块 (GraphTopology)

负责将离散的邻接关系转化为连续的线性代数表示。

- __init__(N, edges): 根据 initial_edges.json 读取初始边集，构建 0-1 掩码矩阵 A0，确保优化后的权重仅分布在物理存在的边上。

- build_laplacian(W): 将权重矩阵 W 转换为加权拉普拉斯矩阵 L=D−W。

- 代数连通度提取: 通过特征值分解获取 λ2(L)，该指标直接决定了系统的收敛速度与稳定性。

## 3. 核心优化模块 (ACSOptimizer)

采用交替迭代策略解决非凸的协同设计问题。

### 3.1 子问题 1：拓扑权重优化 (solve_subproblem_1)

- 固定变量: 隐私参数 ϵ。

- 求解变量: 权重矩阵 W 与连通度下界 y。

- 核心约束:

  - 线性矩阵不等式 (LMI): 利用 L+11TN≽yI 约束代数连通度。

  - 误差流平衡: 确保隐私噪声（受 ϵ 影响）与环境噪声的总和不超过误差边界：

ΓN⋅eRi=1Nf(ϵi)⋅∥Wi,⋅M∥2+env_noiseeR≤2y−Γy2

### 3.2 子问题 2：隐私水平压缩 (solve_subproblem_2)

- 固定变量: 拓扑权重 W 与连通度 y。

- 优化目标: 最小化隐私惩罚项 ∑ϵi2，从而在维持精度的前提下提升隐私等级。

- 求解器: 使用 SLSQP 算法处理非线性约束优化。

### 3.3 迭代控制 (run_acs)

- 流程: 交替调用上述两个子问题，直到隐私参数 ϵ 的变化量（范数）小于阈值 tol=10−4。

## 4. 动力学仿真与鲁棒性验证 (agent_control.py)

- 阵型演化: 根据一致性协议 pi=−∑Wij(pi−pj−(qi−qj)) 实现从随机初始位置向目标坐标（如圆形）的移动。

- 攻击模拟: 在特定智能体上注入恒定偏差 uattack，评估系统在外部攻击下的鲁棒性。

- 性能指标: 通过 run_compare_task 绘制稳态误差 ess 与攻击强度、隐私预算之间的关系曲线。

## 5. 可视化分析模块 (draw.py)

- plot_results: 生成加权拓扑图（连线粗细映射 W）与隐私参数柱状图（展示优化前后的对比）。

- 多维度实验: 自动化运行不同 eR 下的对比实验，生成用于学术分析的图像。

提示: 在调试优化器时，若发现 y 值增长缓慢，请务必检查边预算 B 的设定是否过于严苛。